## フォルマント分離ボイス・モデリング・シンセサイザー開発計画書

OTODESK、これまでの壁打ちでブレインストーミングした全ての仕様を統合し、モジュレーション機構を追加した**「一切の漏れがない完全な開発計画書」**を策定しました。

AVX2（8レーン並列）のポテンシャルを極限まで引き出し、192kHz環境下でも圧倒的な音質と安定性を両立する、マスターピースにふさわしい設計図です。

## 1. 製品コンセプト ＆ 基本仕様

- プラグイン種別: DAW用マルチエフェクト / シンセサイザー（VST3 / AU対応、JUCEフレームワークを使用）

- コア技術: ハイブリッド分離（LPC × ケプストラム × フィルタバンク） ＆ 8音ポリフォニックWavetable再合成

- 対応環境:

  - サンプリングレート: 44.1kHz 〜 192kHz 完全対応

  - 最適化仕様: AVX2（256bit SIMD）ネイティブ最適化、32バイトアライメント（alignas(32)）

  - チャンネル仕様: Mono Input ──> Stereo Excitation（パターン②）

## 2. システム・アーキテクチャ（全4セクション）

### 【第1セクション】ハイブリッド分析段（Analysis Stage）

入力された音声信号から「声道特性（フィルター包絡）」と「音源特性（ピッチ）」を高度に分離します。

- マルチレート・ダウンサンプリング:

  - 192kHz等の高SR入力を、分析パスのみ 16kHz（または22.05kHz）にダウンサンプリング して処理（負荷軽減と低域フォルマントの解像度向上）。

- 動的ウィンドウスケーリング:

  - サンプリングレートに応じてFFTサイズを動的に変更し、常に 20ms〜30ms相当の時間窓（44.1kHz時は1024サンプル、192kHz時は4096サンプル）を維持。

- トリプル・ハイブリッド分析:

  - LPC（線形予測分析）: Levinson-Durbin再帰法により、シャープなフォルマントピーク（共振点）を正確に抽出（12〜18次、UIから次数変更可能）。

  - ケプストラム分析: ホモモルフィック処理（リフタリング）により、LPCが苦手な「零点（アンチフォルマント）」や全体のスペクトル傾斜、子音成分を滑らかに抽出。

  - フィルタバンク分析: メル尺度/Bark尺度に基づき、抽出した包絡データをUIのマッピングやモーフィング用の周波数バンドに割当。

### 【第2セクション】独自ボイスマネージャー ＆ 生成段（Generator Stage）

JUCEの標準クラスに依存せず、AVX2の並列化に特化した SoA（Structure of Arrays）構造 のシンセサイズエンジンをゼロから構築します。

- ボイスアサイン仕様:

  - 8音完全ポリフォニック。9音目受信時は「発音時刻が最も古いボイス」を上書きする 古い順スチーリング を採用。

  - ゲートオフ（無音化）したボイスはSIMDループから即座に除外（動的休止）。

- 1ボイス内ステレオ構造:

  - 1つのAVXレーン（1ボイス）が、独立したLch/Rchの位相情報を持つ。

- スーパーソウ・アプローチ（初期位相ランダム化）:

  - Note Onの瞬間、リアルタイム安全な高速乱数（Xorshift / LUT）を用いて、L/Rの初期位相（phaseL, phaseR）を完全にランダムにバラす。

  - UIの「Width/Detune」に基づき、Lchは低く（f_0 - \Delta f）、Rchは高く（f_0 + \Delta f）なるよう、独立した位相増分（phaseIncrementL/R）を設定。

- 励振信号ソース: 矩形波、ノコギリ波、およびカスタムWavetable（外部Wavファイル読み込み対応）。

### 【第3セクション】コントロール・レート ＆ LSP補間段（Interpolation Stage）

分析段（低SR・フレーム処理）から生成段（高SR・サンプル処理）への橋渡しを、絶対的なフィルター安定性とともに実現します。

- LSP（線形スペクトル対）変換:

  - 16kHz側で抽出されたLPC係数をLSP係数に変換。これにより、急激な変調でもフィルターが絶対に発振しない安定性を確保。

- コントロール・レート設計:

  - 生成段（192kHz）において、毎サンプルではなく 32〜64サンプルのブロック毎にLSPを直線補間 し、ブロック頭でLPC係数へ逆変換（大幅な負荷軽減）。

- フォルマント・ハッキング:

  - 補間前のLSP配列を直接シフト・ストレッチすることで、破綻のないリアルタイムな フォルマント・シフト、フォルマント・ストレッチ / スクィーズ を実現。

### 【第4セクション】モジュレーション・マトリクス（Modulation Stage）

Wavetableのインデックス移動やフォルマント変調を、音楽的かつ有機的にコントロールする機構。

- モジュレーション・ソース:

  - ADSR（エンベロープ・ジェネレーター）: 各ボイスごとに独立。アタック、ディケイ、サスティン、リリースの時間軸変調。

  - LFO（低周波発振器）: ホストDAWテンポ同期対応。各種波形（サイン、三角、ノコギリ、矩形、ランダム（S&H））。

  - トリガーランダム（Per-Voice Random）: Note Onがトリガーされる度に、ボイスごとに異なる固定ランダム値を生成。

- 主要なターゲットパラメータ:

  - Wavetable インデックス（波形のスキャン位置）

  - フォルマント・シフト量

  - フォルマント・ストレッチ量

  - オシレーター・デチューン幅（Width）

## 3. 動作モードの仕様

| モード名 | ピッチ決定機構 | サウンドキャラクター | 主な用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| モードA: Pitch Tracking | ケプストラムの「ケフレンシー（Quefrency）」ピークから基本周波数（F_0）を自動抽出し、オシレーターがリアルタイム追従。 | 入力音声のイントネーションを完全に維持した、極めて明瞭度の高いボイスシンセ。 | ボイスチェンジャー、リードボーカルの音色拡張 |
| モードB: MIDI / Manual | 入力ピッチを無視し、DAWからのMIDIノート、またはUIの固定ノブによってオシレーターを和音駆動。 | モノラルの声のニュアンスで、分厚いWavetableの和音を演奏する。 | ボコーダー、Color Bass等の先端サウンドデザイン |

## 4. AVX2（SIMD）実装設計仕様

LPCフィルターの差分方程式をボイス方向に並列化するため、以下のSoAメモリレイアウトを厳密に適用します。

y[n] = x[n] - \sum_{i=1}^{M} a_i y[n-i]

- メモリアライメント: オシレーターのフェーズ、LPCの遅延バッファ（filterHistoryL[24][8], filterHistoryR[24][8]）を含むすべてのボイスデータ構造は alignas(32) で確保し、_mm256_load_ps による高速ロードを保証。

- Vertical Vectorization: AVX2レジスタ（__m256）の8スロットに、ボイス0〜7の同一サンプルステップのデータを配置し、1命令で8ボイス分のL/RフィルターおよびWavetableのギャザーロード（_mm256_i32gather_ps）を一括演算。

## 5. 開発ロードマップ（全5フェーズ）

### フェーズ1：分析エンジン ＆ プロトタイプ構築

- [ ] Python（NumPy/SciPy）またはJUCEのオフライン処理にて、16kHzダウンサンプリング、LPC、ケプストラム抽出のアルゴリズム精度検証。

- [ ] LPC \leftrightarrow LSP 変換、およびLSP上でのフォルマントシフト/ストレッチの挙動の数学的検証。

### フェーズ2：SoA構造による独自シンセエンジンの実装（C++）

- [ ] alignas(32) を用いたSIMDフレンドリーな独自ボイスマネージャーの構築。

- [ ] 古い順スチーリング、およびNote On時のL/R独立ランダム位相（Xorshift/LUT）の実装。

- [ ] 基本オシレーター（矩形波・ノコギリ波）とWavetable読み込み＆線形補間エンジンの構築。

### フェーズ3：AVX2によるコアDSPの実装 ＆ コントロール・レートの統合

- [ ] 8ボイス並列（Vertical Vectorization）によるL/R独立LPC再合成フィルターのAVX2アセンブリ/Intrinsics実装。

- [ ] コントロール・レート（32〜64サンプル毎）のLSP直線補間 ＆ LPC逆変換機構の実装。

- [ ] ケフレンシーピーク抽出によるピッチトラッキング（モードA）の実装。

### フェーズ4：モジュレーション・マトリクス ＆ UIの実装

- [ ] ボイス独立EG（ADSR）、LFO、トリガーランダムの実装と、SoAパラメータへのバインディング。

- [ ] JUCEを用いた、グラフィカルなフォルマント包絡エディタ、Wavetableビジュアライザ、モジュレーション結線UIの作成。

### フェーズ5：最適化・デバッグ ＆ 負荷テスト

- [ ] 192kHz、8音ポリフォニック駆動時におけるホストDAW（インサイドオーディオスレッド）でのCPU負荷・スパイク計測。

- [ ] デバッグアサーションを用いた、LSP補間時のフィルター安定性（単位円内への極の収束）の最終確認。